PIANO DI CONDUZIONE TECNICA  DELL’ IMPIANTO SPORTIVO

IMPIANTO Centro Sportivo Polivalente di via Mattei e area del Parco E. Curiel

GESTORE: ________________________________________________________________

IMPIANTO DESTINATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: Centro Sportivo Polivalente atto a soddisfare finalità di avviamento allo sport, agonistiche e amatoriali.

Il Concessionario si impegna, ove possibile, a mantenere l'impianto concesso in condizioni di efficienza compiendo gli interventi manutentivi di cui al seguente piano di conduzione tecnica:

## OPERE DA MURATORE

- rimessa in opera piastrelle di maioliche, piastrelle di pavimento ecc.;

- riparazioni gradini;

- riprese di piccoli tratti di intonaci, chiusura di fori, ecc.;

- riparazione di recinzione;

- controllo e semplice pulizia dei pozzetti delle fognature, delle relative tubazioni e degli impianti di depurazione;

- posa in opera di arredi e materiali da fissare alle pareti;

- rimuratura grappe di opere in ferro o altro materiale.

Sono tassativamente vietate le demolizioni e ricostruzioni di tramezzi, le modifiche dei locali, gli interventi sulle strutture dell’edificio.

# OPERE DA ELETTRICISTA

- sostituzione di lampade ad incandescenza e portalampade;

- sostituzione lampade fluorescenti e relativi accessori;

- riparazioni lumi da tavolo e portatili;

- sostituzione di apparecchi di comando e di utilizzazione (interruttori e prese);

- sostituzione di coperchi di scatole di derivazione rotti o asportati;

- sostituzione lampade d'emergenza;

- sostituzione lampade illuminazione campi ed esterno.

Sono tassativamente vietati gli interventi sui quadri generali e secondari, sulle apparecchiature di protezione elettrica e sugli interruttori differenziali, sulle linee primarie e secondarie, sulle reti di messa a terra ed ogni lavoro di modifica.

# OPERE DA IDRAULICO

- sostituzione e/o riparazione dei rubinetti di qualunque tipo e dimensione consistente nella decalcificazione degli stessi e nella sostituzione delle guarnizioni;

- revisione delle cassette di scarico con fornitura in opera delle parti meccaniche mancanti o deteriorate;

- fornitura e posa in opera di tubi flessibili in rame cromati e di cannucce a quadro cromate per il raccordo di alimentazione degli apparecchi sanitari;

- semplice di sostituzione di vasi all’inglese, vasi alla turca, lavabili, ecc.;

- riparazione dei sifoni degli apparecchi sanitari di qualunque tipo e dimensione consistente nella rinnovazione delle guarnizioni compresa la pulizia di spurgo;

- sostituzione delle tavolette dei servizi igienici;

- saldature, compresa ogni riparazione dei pronti interventi;

- sostituzione di rubinetti, sifoni ed accessori vari e apparecchi rotti, pronti interventi per eliminare perdite nelle tubazioni di adduzione.

Sono vietati gli interventi di modifica e di rifacimento degli impianti di adduzione e scarico e la sostituzione di apparecchi.

# OPERE DA FALEGNAME

- sostituzione di ferramenta, maniglie, cremonesi, serrature, cinte da tiro degli avvolgibili, ganci, ecc.;

- riparazione porte, finestre, avvolgibili, persiane;

- rimozione stucco vecchio ai vetri e relativa nuova stuccatura;

- riparazione arredi in legno.

Sono vietate le sostituzioni di infissi.

# OPERE DA FABBRO

- saldatura e rifissaggio di singoli elementi di ringhiere, parapetti, inferriate, reti metalliche, ecc.;

- riparazione di scalette metalliche esterne;

- riparazione infissi;

- riparazione di arredi metallici;

- riparazione, sistemazione e sostituzione di serrature;

- riparazioni varie ai serramenti in ferro o alluminio interni ed esterni ad esclusione della loro sostituzione;

- riparazione di griglie orizzontali pedonali e/o carrabili.

## OPERE DA PITTORE

- ridotte lavature di parete ed infissi;

- cancellazione di scritte o di segni sulle pareti con vernici a smalto o cementite;

- verniciature di infissi;

- tinteggiatura di piccoli tratti di pareti;

- verniciatura con prodotti antiruggine di tutte le parti metalliche esposte alle intemperie.

# OPERE DA VETRAIO

- sostituzione di vetri semplici,

- limitate riparazioni di lucernari anche in vetro cemento.

# OPERE ESTERNE AGLI EDIFICI

- spalatura neve e spargimento di sale antiscivolo

- taglio di rami secchi o pericolanti;

- pulizia e /o disotturazione di cunette canali di scolo, caditoie, bocchettoni, gronde e pluviali;

- rimozione foglie dalle coperture degli edifici;

- sfalcio e cura aree a verde di pertinenza.

CAMPI CALCIO

Campi calcio in manto erboso:

a. Manutenzione dei terreni di gioco avendo cura di effettuare regolarmente

durante tutto l’anno:

- taglio del manto erboso

- eventuali semine parziali

- innaffiatura

- ripristino del terreno usurato compresa la copertura di buche con, all’occorrenza, il

riporto di sabbia silicea o miscela di sabbia e torba, rullatura e livellamento ove

necessario. Nel mese di maggio a fine campionati va effettuata la rigenerazione con le

operazioni di: arieggiatura, top-dressing o sabbiatura con concimazione, la trasemina

ed eventuali diserbi selettivi se necessari

b. Verifica dello stato delle recinzioni, delle panchine per giocatori e delle porte

ed effettuazione degli interventi necessari al mantenimento

Campi calcio e spazi di attività in erba sintetica:

a. Manutenzione del manto sintetico avendo cura di effettuare regolarmente

durante tutto l’anno:

- spazzolatura con attrezzature adeguate

- innaffiatura per il mantenimento dell’umidità necessaria

- riempimento ove necessario con apporto di apposito materiale al fine di produrre

un intasamento

b. Verifica dello stato delle recinzioni, delle panchine per giocatori e delle

porte ed effettuazione degli interventi necessari al mantenimento

LAGHI CURIEL

L’affidatario si impegna alla pulizia, svuotamento cestini, sfalcio e piccoli interventi di manutenzione sponde relativi all’area di pertinenza.

MANUTENZIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Impianti

Manutenzione ordinaria e conduzione impianti termici (centrali termiche, impianti termici), di produzione di acqua calda, di trattamento aria, estintori e tutti i presidi antincendio presenti, eventuali impianti anti-intrusione, ecc..

Il concessionario si impegna a sottoscrivere un contratto con ditta specializzata per la manutenzione ordinaria e conduzione di impianti in qualità di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/93.

Presidi di sicurezza

Controllo e ricarica semestrale degli estintori, controllo semestrale delle manichette antincendio e idranti a colonna, verifica dell’efficienza dei sistemi d’allarme antincendio, verifica dell’efficienza dell’impianto di rilevazione fumi e della illuminazione di sicurezza, verifica porte antincendio e antipanico.

Tenuta del registro di controllo periodico dei presidi sopra citati sul quale andrà annotata ogni manutenzione effettuata.

Campogalliano lì, ………….……………….

Timbro e Firma

………………………………………..

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA  DELL’ IMPIANTO SPORTIVO

- IMPIANTO: Piscina comunale all’aperto

GESTORE : ______________________________________________________________

- IMPIANTO DESTINATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: impianto ludico-ricreativo

Il Concessionario al fine di assicurare la perfetta, regolare e completa efficienza degli impianti e delle attrezzature, relativamente alla conduzione tecnico-sportiva dell’impianto, deve provvedere:

alla seguente manutenzione ordinaria programmata:

- Controllo almeno una volta nel periodo della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate, degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

- Controllo almeno mensile della efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza;

- controllo almeno mensile dell’efficienza di scarichi e di rubinetti,ecc;

- revisione una volta nel periodo di tutte le cerniere delle porte interne.

e alla seguente manutenzione ordinaria riparativa:

- sostituzione di tutti i tipi di vetro danneggiati;

- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si dovessero verificare , da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l’area esterna della parte concessa in gestione;

II concessionario deve gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici attivando se necessario anche appositi rapporti di lavoro dei quali darà conto all'Amministrazione in sede di consuntivo.

II concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Il concessionario è tenuto a dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività e a mantenerla in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica.

Deve assicurare un’attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori del complesso sportivo comunale, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva, specialistica o non.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività ed include la fornitura di tutte le attrezzature necessarie alla pulizia ed al mantenimento in efficienza dei locali bagni e spogliatoi.

La custodia della struttura deve essere affidata a personale incaricato dal concessionario.

Il Concessionario dovrà altresì :

-effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la  plastica, il vetro e l’alluminio, ed i rifiuti organici dotandosi di piccoli contenitori da dislocare all’interno della struttura sportiva. I rifiuti di carta, plastica, vetro, alluminio ed organico, raccolti nei detti contenitori, dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti stradali a cura del concessionario stesso).

Sono inoltre totalmente a carico del concessionario:

- le spese per acquisto materiali per l’igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;

- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);

- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria   relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;

- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

- il controllo periodico degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine;

- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;

- il controllo delle porte di accesso e uscite di sicurezza (se esistenti) e sostituzione delle eventuali maniglie e serrature deteriorate;

- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza (se esistenti);

- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all’Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dal concessionario a proprie spese.

Per quanto riguarda l’uso di spogliatoi e fabbricati il concessionario si impegna:

1) a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino delle attrezzature di bordo vasca e se del caso vasca;

2) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l’accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;

3) a segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto al Circolo stesso;

4) a curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose anche per l’eventuale uso da parte del Comune o di terzi che ne facciano richiesta.

In particolare sono a carico del concessionario:

- il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine;

- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;

- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza;

- il controllo e sostituzione estintori

- il controllo e verifica impianti di messa a terra;

- la manutenzione e controllo impianti elettrici e quadri;

- la manutenzione e controllo impianti termici;

- la manutenzione e controllo dispositivi di sicurezza, impianti antincendio e vie di fuga;

- la predisposizione e pubblicizzazione piano di emergenza e di evacuazione;

- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all’Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dal concessionario a proprie spese.

Campogalliano lì, ………….……………….

Timbro e Firma

………………………………………..

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA  DELL’ IMPIANTO SPORTIVO

IMPIANTO pista modellismo sportivo, via Abate (già via Vandelli)

GESTORE : _____________________________________________________

IMPIANTO DESTINATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: modellismo sportivo

Il Concessionario si impegna, ove possibile, a mantenere l'impianto concesso in condizioni di efficienza compiendo gli interventi manutentivi di cui al seguente piano di conduzione tecnica:

## OPERE DA MURATORE

- riparazione di recinzione;

- controllo e semplice pulizia dei pozzetti delle fognature, delle relative tubazioni e degli impianti di depurazione;

- posa in opera di arredi e materiali da fissare alle pareti.

Sono tassativamente vietate le demolizioni e ricostruzioni di tramezzi, le modifiche dei locali, gli interventi sulle strutture dell’edificio.

# OPERE DA ELETTRICISTA

- sostituzione di lampade ad incandescenza e portalampade;

- sostituzione lampade fluorescenti e relativi accessori;

- riparazioni lumi da tavolo e portatili;

- sostituzione di apparecchi di comando e di utilizzazione (interruttori e prese);

- sostituzione di coperchi di scatole di derivazione rotti o asportati;

- sostituzione lampade d'emergenza.

Sono tassativamente vietati gli interventi sui quadri elettrici, sulle apparecchiature di protezione elettrica e sugli interruttori differenziali, sulle linee primarie e secondarie, sulle reti di messa a terra ed ogni lavoro di modifica.

# OPERE DA IDRAULICO

- sostituzione e/o riparazione dei rubinetti di qualunque tipo e dimensione consistente nella decalcificazione degli stessi e nella sostituzione delle guarnizioni;

- revisione delle cassette di scarico con fornitura in opera delle parti meccaniche mancanti o deteriorate;

- fornitura e posa in opera di tubi flessibili in rame cromati e di cannucce a quadro cromate per il raccordo di alimentazione degli apparecchi sanitari;

- semplice di sostituzione di vasi alla turca, lavabili, ecc.;

- riparazione dei sifoni degli apparecchi sanitari di qualunque tipo e dimensione consistente nella rinnovazione delle guarnizioni compresa la pulizia di spurgo;

- saldature, compresa ogni riparazione dei pronti interventi;

- sostituzione di rubinetti, sifoni ed accessori vari e apparecchi rotti, pronti interventi per eliminare perdite nelle tubazioni di adduzione.

Sono vietati gli interventi di modifica e di rifacimento degli impianti di adduzione e scarico e la sostituzione di apparecchi.

# OPERE DA FALEGNAME

- riparazione pareti perimetrali e divisorie e degli scuri;

- riparazione e sostituzione, se del caso, delle tegole tipo canadese, di copertura,

- riparazione arredi in legno.

Sono vietate le sostituzioni di infissi.

# OPERE DA FABBRO

- saldatura e rifissaggio di singoli elementi del cancello e delle reti metalliche di recinzione;

- riparazione infissi;

- riparazione, sistemazione e sostituzione di serrature;

- riparazioni varie ai serramenti in ferro o alluminio interni ed esterni ad esclusione della loro sostituzione;

## OPERE DA PITTORE

- trattamento delle superfici esterne legnose con materiale impregnante per la protezione dagli agenti atmosferici;

- cancellazione di scritte o di segni sulle pareti con vernici a smalto o cementite;

- verniciatura con prodotti antiruggine di tutte le parti metalliche esposte alle intemperie.

# OPERE DA VETRAIO

- sostituzione di vetri semplici,

# OPERE ESTERNE ALL'EDIFICIO

- taglio di rami secchi o pericolanti;

- rimozione foglie dalla coperture degli edifici;

- sfalcio e cura del verde di pertinenza.

PISTA MODELLISMO

-	rifacimento della pista, ove necessario, mediante la movimentazione della terra finalizzata alla modellazione della pista stessa secondo le disposizioni dell'A.M.S.C.I. (Auto Model Sport Club Italiano).

MANUTENZIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Impianti

Manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di produzione di acqua calda e degli estintori.

Il concessionario si impegna a sottoscrivere un contratto con ditta specializzata per la manutenzione ordinaria e conduzione di impianti in qualità di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/93.

Presidi di sicurezza

Controllo e ricarica semestrale degli estintori.

Tenuta del registro di controllo periodico del presidio sopra citati sul quale andrà annotata ogni manutenzione effettuata.

Campogalliano lì, ………….……………….

Timbro e Firma

………………………………………..

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA  DELL’ IMPIANTO SPORTIVO

IMPIANTO Pista da Motocross  con servizi annessi, via Abate (già via Vandelli)

GESTORE: __________________________________________________________________

IMPIANTO DESTINATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: motocross con finalità di avviamento allo sport, agonistiche e amatoriali.

Il Concessionario si impegna, ove possibile, a mantenere l'impianto concesso in condizioni di efficienza compiendo gli interventi manutentivi di cui al seguente piano di conduzione tecnica:

## OPERE DA MURATORE

- rimessa in opera piastrelle di maioliche, piastrelle di pavimento ecc.;

- riprese di piccoli tratti di intonaci, chiusura di fori, ecc.;

- riparazione di recinzione;

- controllo e semplice pulizia dei pozzetti delle fognature, delle relative tubazioni e degli impianti di depurazione;

- posa in opera di arredi e materiali da fissare alle pareti;

- rimuratura grappe di opere in ferro o altro materiale.

Sono tassativamente vietate le demolizioni e ricostruzioni di tramezzi, le modifiche dei locali, gli interventi sulle strutture dell’edificio.

# OPERE DA ELETTRICISTA

- sostituzione di lampade ad incandescenza e portalampade;

- sostituzione lampade fluorescenti e relativi accessori;

- riparazioni lumi da tavolo e portatili;

- sostituzione di apparecchi di comando e di utilizzazione (interruttori e prese);

- sostituzione di coperchi di scatole di derivazione rotti o asportati;

- sostituzione lampade d'emergenza.

Sono tassativamente vietati gli interventi sui quadri elettrici, sulle apparecchiature di protezione elettrica e sugli interruttori differenziali, sulle linee primarie e secondarie, sulle reti di messa a terra ed ogni lavoro di modifica.

# OPERE DA IDRAULICO

- sostituzione e/o riparazione dei rubinetti di qualunque tipo e dimensione consistente nella decalcificazione degli stessi e nella sostituzione delle guarnizioni;

- revisione delle cassette di scarico con fornitura in opera delle parti meccaniche mancanti o deteriorate;

- fornitura e posa in opera di tubi flessibili in rame cromati e di cannucce a quadro cromate per il raccordo di alimentazione degli apparecchi sanitari;

- semplice di sostituzione di vasi all’inglese, vasi alla turca, lavabili, ecc.;

- riparazione dei sifoni degli apparecchi sanitari di qualunque tipo e dimensione consistente nella rinnovazione delle guarnizioni compresa la pulizia di spurgo;

- sostituzione delle tavolette dei servizi igienici;

- saldature, compresa ogni riparazione dei pronti interventi;

- sostituzione di rubinetti, sifoni ed accessori vari e apparecchi rotti, pronti interventi per eliminare perdite nelle tubazioni di adduzione.

Sono vietati gli interventi di modifica e di rifacimento degli impianti di adduzione e scarico e la sostituzione di apparecchi.

# OPERE DA FALEGNAME

- riparazione scuri;

- riparazione arredi in legno.

# OPERE DA FABBRO

- saldatura e rifissaggio di singoli elementi dei cancelli e delle reti metalliche di recinzione;

- riparazione infissi;

- riparazione, sistemazione e sostituzione di serrature;

- riparazioni varie ai serramenti in ferro o alluminio interni ed esterni ad esclusione della loro sostituzione.

## OPERE DA PITTORE

- ridotte lavature di parete ed infissi;

- cancellazione di scritte o di segni sulle pareti con vernici a smalto o cementite;

- verniciature di infissi;

- tinteggiatura di piccoli tratti di pareti;

- verniciatura con prodotti antiruggine di tutte le parti metalliche esposte alle intemperie.

# OPERE DA VETRAIO

- sostituzione di vetri semplici.

# OPERE ESTERNE ALL'EDIFICIO

- taglio di rami secchi o pericolanti;

- rimozione foglie dalla coperture dell'edificio;

- sfalcio e cura del verde di pertinenza.

PISTA MOTOCROSS

-	ripristino della pista, in occasione del suo utilizzo, ove necessario, mediante la movimentazione della terra finalizzata alla rimozione delle asperità che rendono sconnesso il percorso;

-	rifacimento della pista, preliminare ad ogni gara, ove necessario, mediante la movimentazione della terra finalizzata alla modellazione della pista stessa secondo le disposioni della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) e della Lega motociclistica della U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti).

MANUTENZIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Impianti

Manutenzione ordinaria e conduzione, ove presenti, di impianti termici (centrali termiche, impianti termici), di produzione di acqua calda ed estintori.

Il concessionario si impegna a sottoscrivere un contratto con ditta specializzata per la manutenzione ordinaria e conduzione di impianti in qualità di terzo responsabile ai sensi del DPR 412/93.

Presidi di sicurezza

Controllo e ricarica semestrale degli estintori.

Tenuta del registro di controllo periodico del presidio sopra citati sul quale andrà annotata ogni manutenzione effettuata.

Campogalliano lì, ………….……………….

Timbro e Firma

………………………………………..